- 附件：采购项目内容及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U段一拖四会议话筒 | - 1、四通道接收信号,每通道有≥100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz 2、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性高 3、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz 4、同一场合可供≥20套机同时使用，即可同时使用≥20台接收机和≥80个发射器 5、LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 6、接收机背面设置≥2条橡胶接收天线 7、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备 8、不局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道≥400个信道中互通互用 9、话筒使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用≥12小时 10、咪头配有灯环指示会议咪管工作状态 11、使用距离：空旷环境≥80米 复杂环境≥50米 12、适用于各种会议和演讲场合 - ▲13、为确保所投音视频产品技术的领先性与开发的延续性，要求设备话筒厂家须拥有“话筒单元”的核心技术（提供相关证书） | 2 | 套 |
| 2 | U段一拖二会议话筒 | - 两通道接收信号,每通道有≥200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 2、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性高 3、UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-690MHz； 4、同一场合可供≥40套机同时使用，即可同时使用≥40台接收机和≥80个发射器； 5、LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号 6、接收机背面设置≥2条橡胶接收天线 7、背面设有≥2个平衡输出和≥1个混合平衡输出，适合连接各种外置设备 8、不局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道≥400个信道中互通互用 9、话筒使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用≥12小时 10、咪头配有灯环指示会议咪管工作状态 11、使用距离：空旷环境≥80米 复杂环境≥50米 12、适用于各种会议和演讲场合 ▲13、为确保所投音视频产品技术的领先性与开发的延续性，要求设备话筒厂家须拥有“话筒单元”的核心技术（提供相关证书） | 2 | 套 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | - 全数字会议专用音频处理器，输入通道为线路信号接口。每通道由增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。 2、设备带有一路测试话筒通道，测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。 3、软件设有≥10个用户自定义设备存档和一个F01出厂设置 4、产品设有PC控制软件，可通过USB、RS232、手动液晶多种方式控制，PC软件可自动识别，软件联机成功有相应提示，无需设置，界面直观、人性化 5、设备标配≥128×48点阵液晶屏幕，可以自由选择切换中文或英文界面 - ▲6、液晶屏背光持续时间可调，可设定值为0-60S，持续开启等。((拟中标人在签合同前需对此软件功能向采购方进行演示，若与描述不符视为虚假应标)) ▲7、液晶屏对比度可调，可调整范围为-10~+10，21级微调。((拟中标人在签合同前需对此软件功能向采购方进行演示，若与描述不符视为虚假应标)) | 2 | 台 |
| 4 | 调音台 | 1、2编组4母线调音台 2、≥8路线路出入+1组立体声出入，特设录音功能 256/24Bit DSP效果器 3、内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能 4、MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合 5、分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关 6、≥6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 7、在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出 8、2路AUX外接与返回，9段主控均衡 9、100MM长行程推子控制 10、内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源 11、重量 ≤5.50kg 12、规格尺寸 ≤120mm×440mm×440mm | 1 | 台 |
| 5 | 4通道数字功放 | 1、1U 高度9"深度标准机箱 2、立体声输出功率8Ω≥4x350W 立体声输出功率4Ω≥4x580W 桥接功率 8Ω≥2x1100W 3、软开关LLC谐振开关电源模块 4、主动式功率因数校正技术（PFC），可在全电压（90-264V）范围内稳定工作 5、具有扬声器反电动势吸收系统 6、具有削峰限幅器和波纹消除网络 7、具有温控变速风扇，气流由前至后流通 8、后背板连接模式选择：立体声/并接/桥接可选 9、后背板设有输入灵敏度选择切换(0.775v/1v/32dB)； 10、电路全保护，包括：软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机/关机静音； ▲11、产品采用高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真在1%以下；具有软启动、消波限幅、过载、短路、过温、过压、过流、变压器过热等多重智能检测保护系统，可靠性高，要求提供第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章），拟中标人在签合同前提供原件备查。 12、功放模块和电源模块一体化设计 | 1 | 台 |
| 6 | 音响 | 1、 额定功率:≥30W 2、 最大功率:≥60W 3、 阻抗:黑：Com/红：8Ω 4、 灵敏度（1W/1M)；90dB±3dB 5、 频率响应：80-20KHz 6、 喇叭单元：8"x1+1"x1 | 12 | 只 |
| 7 | 电源时序器 | - 设备配备≥8路220V/13A受控万能接口电源+2路220V/16A辅助电源+250V/30A进口电源滤波器+1路应急照明电源+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等 2、智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能蕊片,加稳压控制电路,实现独立顺序1-8开，顺序8-1关，1-8路同时开同时关； 3、设备前面板自带不少于5个简易控作按键，可实现编程、控制等各种操作，简单易用； 4、设备带有LCD液晶屏，可显示所有工作输出状态，当前电压、系统时间、当时电源插座运行状态等； 5、设备可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设12组时间定时开关模式，一共可设定96组定时程序； 6、设备可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开； 7、设备可自由设定每路电源开机和开机延时时间，1-60s可灵活设定，使用更加灵活方便； 8、设备可灵活设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路； ▲9、设备可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行（提供相关证书证明） 10、设备可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连≥10台副机，总控可达≥88路输出； ▲11、设备具有紧急断电功能，外部火警联动触发关机，当外部遇到火灾时,只需提供一个数字5V电平或是+5V直流电压，就可实现触发关闭所有输出电源；（提供相关证书证明） - 12、设备提供一个独立的12V交流照明电源，以方便维修 13、产品标配250V/30A进口电源滤波器，减少市电干扰，净化电源 | 2 | 台 |
| 8 | 数字音频处理器(4进4出) | 1、最新音频处理器技术，40bit DSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz。 2、提供4路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，4路平衡式输出，采用裸线接口端子。8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚。 ▲3、输入可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；反馈抑制≥三种：分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制；((拟中标人在签合同前需对此软件功能向采购方进行演示，若与描述不符视为虚假应标)) ▲4、输出可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；(拟中标人在签合同前需对此软件功能向采购方进行演示，若与描述不符视为虚假应标) 5、内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议 6、输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等 7、输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节 8、内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制 9、支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能 10、输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能 11、设备支持APP控制，支持IOS、安卓、WINDOWS等，APP软件支持用户自定义，通过APP可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备、矩阵切换等 12、系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备 13、产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备(支持RS232、RS485、UDP等)、矩阵切换等； ▲14、产品具备摄像跟踪功能，可实现48V幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阀值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA等协议；(提供摄像跟踪语音激励，摄像机控制协议选择等软件界面设置截图，并加盖投标人公章) 15、RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 ▲16、为了保障产品品质及售后的及时完整性要求所投音响，功放，话筒，处理器，电源时序器等为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 高度：≤700mm，深度：≤450mm，宽度：≤600mm。采用优质冷轧钢板制作；方孔条≥1.5㎜、其它≥1.0㎜;表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 | 2 | 个 |
| 10 | 功放 | - 铝合金面板，表面拉丝工艺处理，4路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更为方便。 2、设有短路保护，直流保护功能，可以更有效地保护扬声器。回路式风冷设计 3、精确的放大能力,对声音密度真实还原 4、多路音频输入，≥2路线路输入、≥3路话筒输入，可独立调节音量大小，也配有总音量控制 5、全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长期安全运行 - 6、产品可实现话筒效果、混音、延时、高、中、低音调节功能。 7、系统带MP3播功能，可接入USB/SD卡进行音乐播放。 8、输出功率：8Ω≥180W ×2 ；4Ω≥320W ×2 9、频率范围：20Hz-20KHz（+1 -1dB） 10、信噪比：80dB ；输入灵敏度：0、24V 11、总谐波失真：≤ 0.05% | 1 | 台 |
| 11 | 65寸液晶电视机 | 1、人工智能4K超薄超高清电视 2、能效等级：四级； 3、屏幕尺寸：65寸； 4、屏幕分辨率：超高清4K(3840X2160）； 5、HDR显示：支持； 6、背光方式：直下式/DLED； 7、CPU架构：四核A53； 8、运行内存≥1.5GB；存储内存≥8GB； 9、电源功率≤160W；侍机功率≤0.5W；工作电压220V 10、接口参数，HDMI接口，USB2.0接口2个，支持，数字RF接口，模拟RF接口。一年质保 | 2 | 台 |
| 12 | 55寸液晶电视机 | 1、人工智能4K超薄超高清电视 2、能效等级：四级； 3、屏幕尺寸：55寸； 4、屏幕分辨率：超高清4K(3840X2160）； 5、HDR显示：支持； 6、背光方式：直下式/DLED； 7、CPU架构：四核A53； 8、运行内存≥1.5GB；存储内存≥8GB； 9、电源功率≤160W；侍机功率≤0.5W；工作电压220V 10、接口参数，HDMI接口，USB2.0接口2个，支持，数字RF接口，模拟RF接口。一年质保 | 2 | 台 |
| 13 | 电视机旋转挂架 | 1、六臂旋转伸缩挂架 2、材质：冷轧钢 3、产品净重（kg）≤5.65 4、适用电视孔距：600x400范围内， 5、调整范围：水平范围：±3°，上下倾仰角度：+8゜/-5゜，左右旋转角度：50゜/80゜ | 2 | 个 |
| 14 | 电视机旋转吊架 | - 适用尺寸：32-65英寸， - 最大承重（kg）≥65 - 材质:加厚冷轧钢板， - 高度：≥1.35米，适用电视孔距：孔距600*400MM | 2 | 个 |
| 15 | HDMI线 | 20米4K视频高清线 | 4 | 根 |
| 16 | 分屏器 | HDMI2.0分屏器一进四出4K60Hz | 1 | 个 |
| 总限价 |  | 57033元 |  |  |

- 注：标有“▲”项目为重要条款，不满足将做重大扣分；相关资质文件、证明材料必须加盖鲜章。