附件1：

| 科室或专业 | 设备名称 | 购买数量 | 用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲乳外科 | 术中引导床旁彩超机 | 1 | 用途：乳腺外科微创手术，确保手术彻底性，全程需要高清晰的彩超引导；乳腺外科肿块活检，穿刺引流术；甲状腺外科穿刺活检术；甲状腺外科射频消融术，确保手术彻底性，全程必须高清晰的彩超引导；乳腺癌术后化疗病人，置入PICC ，输液港植入术中彩超引导血管。 |
| 医学影像科 | 3.0T核磁共振 | 1 | 用于临床诊断及科研； 所需功能成像序列及后处理软件：DTI，DKI，SWI，AQP，4D-Flow MRI，CEST，DCE MRI，3D-MRS，PWI，IVIM，T2maping |
| 医学影像科 | 动态DR | 1 | 用途：具备数字化摄影、数字化透视、数字化胃肠、数字化造影等功能,满足多种临床检查需求，包括静态检查、透视检查、造影检查、脊柱及下肢全长拼接检查，以及透视下定位、透视下穿刺等介入放射影像成像等检查。 要求：1、能够实现数字拍片、数字透视、数字造影等动态DR基本功能。 2、具有大幅面高清拍片、大幅面透视、视频实施保存回放、可视化 造影、毫秒级高清点片、全身拼接等功能，以及断层融合、数字剪影等延展性功能。 3、为国内外知名品牌，三甲医院使用率较高，使用回馈良好，设备稳定性较高，维修率较低。 |
| 血液透析室 | 便携式全数字彩色超声诊断系统 | 1 | 用于血液透析室中心静脉置管及动静脉内瘘穿刺引导，病房肾活检彩超引导。满足肾脏内科及血液透析室应用，腹部、生殖系统、泌尿系统、浅表组织与小器官、外周血管、术中、肾穿/等全身应用。配置1、全身应用型便携式彩色超声诊断系统主机，软件系统1套；2、配置探头：线阵探头1把、凸阵探头1把；3、专用台车、探头扩展器。高分辨率液晶显示器≥15英寸，主机一体化高灵敏度触摸屏≥12英寸。穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能。 |
| 盆底中心 | 盆底磁刺激仪 | 1 | 用途：盆底康复磁刺激，用于刺激人体中枢神经和外周神经，适用范围包含腰骶神经功能障碍的辅助治疗。产品组成：至少包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件；主机操作为非外置笔记本电脑操作；内置治疗方案库，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、性功能障碍、小儿遗尿、慢性盆腔炎、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等，也可以导入导出，；软件具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练等多种主动和被动训练功能。 |
| 手术室 | 4K腔镜系统 | 1 | 微创腔镜手术使用,摄像主机与摄像头,LED冷光源 ,高流速气腹机,高清腹腔镜镜头 |
| 医学美容科 | 短波理疗仪 | 1 | 用途： 适用于敏感性皮肤康复治疗、损伤修复、干燥补水的短波治疗仪 要求：1、至少配置晶体材质和复合材料材质的探头； 2 种治疗头，晶体治疗头至少具备 3 种可选尺寸，10mm 、23mm、32mm ；复合材料治疗头内置水电离发生器 ，两种材质治疗头须配置在同一设备使用； 2、内置制氧机：3、聚焦深度：2-4mm；4、加热方式:电容电场和交变电场加热。5、治疗模式:分层聚焦、分层治疗；6、操作界面:8寸彩色触摸式液晶屏 |
| 医学美容科 | 光谱治疗仪 | 1 | 用途： 免疫性皮肤病的炎症抑制，缓解皮肤瘙痒疼痛，促进创面愈合，有效治疗带状疱疹，加速淤青、肿胀、红斑消退，抑制疤痕，敏感性皮肤治疗，治疗炎症性痤疮，面部年轻化等。 性能要求：通过低能量光疗直接照射到物体表面调节细胞功能，达到加快伤口愈合、镇痛、消退痤疮及促进皮肤年轻化等功能。 |
| 供应室 | 医用干燥柜 | 1 | 1、用于器械清洗消毒后的干燥 2、设备采用热风三风机循环干燥，便于器械的彻底干燥 3、有效容积≥500L 4、具备外置集水盒，液晶显示屏，带打印功能。 |
| 供应室 | 洁净蒸汽灭菌器 | 1 | 1、设备用于服用器械的蒸汽灭菌 2、采用洁净蒸汽气源，蒸汽饱和度≥95%，设备集成蒸汽发生器 ，能汽电两用。 3、容积≥1500L使用寿命≥15年。 4、设备能连接自动搬运系统（便于后期智慧化系统）前后门自动开关门，灭菌结束后自动打开凉放不须人工参与 |
| 供应室 | 牙科手机清洗消毒注油一体机 | 1 | 1、设备用于牙科手机的清洗消毒和上油。 2、能同时清洗≥32把牙科手机 3、设备全自动操作具备全自动清洗，消毒，干燥，上油功能。 4、设备具备消毒功能，提供二类医疗器械注册证 |
| 检验科 | 全自动免疫印迹分析仪 | 1 | 设备用于免疫印迹法进行抗体检测。具有高通量自动化检测性能，检测项目支持HIV免疫印记确证实验、自身抗体检测、过敏原检测等。 |
| 麻醉科 | 监护仪 | 4 | 1、用于监护患者生命体征，有蓄电，有创动静脉监测， 2、呼吸末二氧化碳监测，体温监测 |
| 麻醉科 | 输液加温液 | 1 | 用于输血输液加温。可双通道同时加温，升温迅速，无耗材。 |
| 麻醉科 | 便携式超声 | 1 | 用于危重患者床旁超声监测。便携，有蓄电，储存功能。 |
| 超声科 | 高端彩色多普勒诊断仪 | 4 | 用途：主要用于腹部、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、介入（包括超声造影和肝脏纤维化硬度检测）等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 配置：主机一台； 凸阵探头、心脏探头、高频探头、经阴道探头各一把；配置超声工作站一套；专用超声诊断座椅一把。其中一台需要配置超声穿刺支架一套。 |
| 内分泌代谢科 | 贴敷式胰岛素泵（无线） | 3 | 用于本科室及院内血糖管理糖尿病患者控制血糖，无线。 |
| 内分泌代谢科 | 胰岛素泵（有线） | 2 | 用于本科室及院内血糖管理糖尿病患者控制血糖，有线。 |
| 泌尿外科 | 等离子电切镜 | 1 | 用于良性前列腺增生及膀胱肿瘤进行手术、观察。具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.19和GB11244）的检测。 |
| 皮肤科 | 多功能激光光电平台（生发） | 1 | 新购设备用途：改善脱发、促进毛囊生长、生发。 适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长、改善微循环及促进毛发生长。 |
| 院办公室 | 救护车 | / | 用途：院前急救 监护型救护车参数一（合资）：1.8座。2.价格45万以内（含监护仪、除颤仪、呼吸机、吸引器等急救设备）。3.排量2.0-2.5L。4.燃油（汽油）。5.前行车记录仪、后可视倒车影像、倒车雷达。6.5速以上自动变速箱。7.前碟后鼓刹车片。8.真皮座椅。9.绵阳院前急救标识（3M反光膜） 10.原车定速巡航。11.长宽高：5341*1986*2460。12.自动上车担架、铲式担架、楼梯担架、担架舱。13.担架提醒功能。14.吊柜、壁柜、设备柜、氧气柜。15.PVC医用地板。16.驾驶室真皮座椅。17.原车空调。18.电动中门踏板。19.星际警灯警报器。 转运行型救护车参数二（合资）：1.9座。2.价格30万以内(不含监护仪、除颤仪、呼吸机、吸引器等急救设备)。 3.排量2.0-2.5L。4.燃油（汽油）。5.前行车记录仪、后可视倒车影像、倒车雷达。。6.5速以上自动变速箱。7.前碟后鼓刹车片。8.驾驶室真皮座椅。 9.原车定速巡航。10.医疗舱奔驰商务可调节真皮座椅及扶手。11.一体亮化内饰。12.防水、防滑、防划、防火木地板。13原车空调。14.电动中门踏板。15.长宽高：5341*1986*2460。16.自动上车担架。17.星际警灯警报器。 |
| 院办公室 | 商务车（燃油） | / | 用途：医院公务用车、专家接送 要求： 1.7座商务车。2.价格25万及以内。3.排量2.5L-3.0L。4.新能源。5.前后倒车影像、倒车雷达。6.自动变速箱。7.前后碟片刹车。8.真皮座椅。 |
| 院办公室 | 二住院大楼新会议室音响系统、灯光系统 | / | 用途：二住院大楼新会议 配置： 1.线阵列扬声器：8个。2.超低音箱：2个。3.辅助扬声器：8个。4.返听扬声器：4个。5.数字调音台：1个。6.功放机1：10个。7.功放机2：1个。8.数字音频处理器：2台。9.声反馈抑制器：1个。10.均衡器：1台。11.无线手持话筒：4个。12.无线领夹话筒：4个。13.无线鹅颈式话筒：10个。14.监听音箱：2个。15.播放器：1台。16.LED成像灯：10台。17.LED染色灯：30台。18.LED摇头灯：8台。19.LED平板灯：16台。20.调光台：1台。21.灯光智能控制系统：1套。22.控制电脑：1套。23.信号放大器：2台。 |
| 院办公室 | 二住院大楼新会议室LED屏 | / | 用途：二住院大楼新会议 配置： 1.LED显示屏：1.25mm间距LED屏 宽7.8m*高3.0375m =23.7㎡ 分辨率:6240*2430（准7K分辨率） 2.LED会标显示屏：屏幕净尺寸：长7.904米，高0.456米，显示面积3.6㎡；分辨率1664*96 3.播放主机：Intel I7，16G内存，1T固态硬盘，独立显卡，24寸宽屏液晶显示器 4.专用控制软件 5.智能电源管理中心总功率不小于48KW |
| 康复医学科 | 表面肌电图仪 | 1 | 用途：用作一种定量评估的手段，用于疾病病理特征的描述、发病机制的探索、疾病诊断和评估、治疗手段的评价和比较，临床应用于脑瘫、面瘫、脑卒中、肢体疼痛、肌肉萎缩、臂丛神经损伤、脊柱侧弯、斜颈、颈腰疼痛、运动疲劳、神经肌肉功能恢复、运动训练指导、肌力训练等。利用表面电极同时对多块肌肉进行无创的电生理检测，评估和分析肌肉的运动性和协调性，以指导开展更合理的康复治疗方案。要求： 1、用于分析不同运动和姿态下的肌肉功能及它们的协同活动，可记录肌肉静止和收缩时的电信号 2、多通道设置，不低于16通道 3、内置评估方案，可指导操作 4、可以提供原始数据用于研究 5、可出具评估报告 |
| 康复医学科 | 上肢康复训练系统 | 1 | 用途;上肢智能等速训练系统的出现将大大提升脑卒中等疾病的康复治疗效率，分担康复治疗师大量重复性的体力工作，多样的训练形式更能有效促进用户康复的主动参与性，量化的评估与训练系统使康复治疗更加规范化，专业化。 要求：1.提供三维立体功能评估、分析与训练。 2.通过力反馈技术进行上肢功能训练，包括等速训练，助力训练，主动训练，抗阻训练，等长训练等。力反馈数值可以实时显示，即时计算运动控制主动占比，训练参数均可调节。 3、有等速和等长力量测试与训练 4、提供多元化的交互体验场景，包含视、听、触觉交互反馈训练。 4、支持针对性运动处方个性化订制。 5、数据储存与管理。 |
| 康复医学科 | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 1、设备能够进行呼吸肌肌力评估以及呼吸肌训练和排痰训练，并且评估和训练数据能够整合收集便于总结和分析研究。 2、设备具有便携性，能够随身携带，呼吸肌评估与训练器材一体化为最佳，有屏幕实时显示训练过程和强度，指导患者关注训练过程，给予训练反馈。 3、设备耗材如过滤含嘴等具有可替换性，物美价廉。 |
| 疼痛科 | 肌骨超声 | 1 | 彩超引导下神经介入手术或神经阻滞治疗。 要求：1.智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。2超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。 |
| 疼痛及风湿免疫科 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 用于大自血、关节腔注射及椎间盘消融等。 要求：1、臭氧浓度误差：≤±4%.2、臭氧浓度：0-80 ug/ml 。3、有残气回收净化装置（以注册证为准），将剩余臭氧气体还原成氧气，避免造成环境污染 |
| 儿科 | 床旁支气管镜（4.0） | 1 | 危重患者床旁支气管镜检查及治疗，小年龄患儿支气管镜检查及治疗在手术室进行，内镜直径4.0mm，工作孔道1.2mm，插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130° |
| 心脏大血管外科 | 微创二尖瓣牵开器 | 1 | 用于用于全腔镜微创瓣膜置换手术当中暴露左房，借助全腔镜和相关的手术器械进行瓣膜置换手术。 参数及配置要求： 1、穿刺杆带有5层以上螺纹，连接瓣片不会掉落；内嵌式调节杆可调节瓣片仰角； 2、不锈钢胸壁固定万向调节套件，包含三足底座，六角形旋扭，固定杆锁死球，无需机械臂等额外设备实现固定任意角度调节； 3.、三组瓣片尺寸31*30±1MM，34*40±1MM，34*50±1MM，瓣片带有U型弹性侧翼，可弧形撑开心房，侧翼镂空设计，不阻碍视野； 4、三组常规款瓣片尺寸31*30±1MM，34*40±1MM，34*50±1MM； 5、两组机器人可折叠瓣片 35*10±1MM，44*10±1MM，折叠后10MM宽； 6、螺丝起子一根，调节瓣片侧翼打开角度或松紧度； 7、瓣片夹持固定钳1把，用于术中安装瓣片使用。 |
| 产科 | 胎儿/母亲动态心电检测仪 | 1 | 用途：用于妊娠各个时间段的子宫肌电监测，增加流产及早产的保胎成功率；了解产程宫缩情况，增加阴道试产成功率。 要求：需要支持多个床位监护；支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能；支持母/胎动态心电报告；支持母/胎心率变异分析；支持无线监护；单个FECG-TA探头支持母亲心率、胎儿心率、胎动、宫缩（TOCO）、子宫肌电宫缩（eTOCO）、母亲心电波形、胎儿心电波形等参数；支持传统宫缩（TOCO）和子宫肌电宫缩（eTOCO）同时监测；探头无线充电，续航时间：≥8h；支持CTG报告、CTG分析报告、母胎心电报告、母胎心率变异分析报告、母胎动态心电报告等多种报告打印等。 |
| 耳鼻喉科 | 小儿NBI电子鼻咽喉镜 | 1 | 1.视野范围≧90度，视野方向0度；景深距离3.5～50mm；先端部外径≦2.6mm；插入部外径≦2.9mm； 2、弯曲部角度：向上≧130度；向下≧130度；工作长度≧300mm。 3、支持高清窄带光诊断技术，高清成像，图像清晰、对比度高，与目前科室使用的主机相匹配，或者提供目前主机升级高清图像的方案。 |
| 消化内镜室 | 电外科工作站 | 2 | 用途：息肉切除；早期癌及癌前病变粘膜切除；晚期恶性肿瘤狭窄；各种出血的止血；内镜下常规手术如：ESD、EMR、POEM、STER、ERCP。 基本要求：模块化设计,具有独立的电外科系统,中文操作界面，大屏幕彩色触摸屏显示；单极切割≥300W，≥100档电切效果。具备专用切割模式：氩气刀系统等。 |
| 消化内镜室 | 超声内镜主机 | 1 | 用途： 基于超声物理特性，以确定消化道黏膜下肿瘤的起源与性质，初步判定肿瘤的性质；诊断胰胆系统的肿瘤，慢性的胰腺炎，鉴别十二指肠壶腹部的肿瘤。 基本要求：具备显示屏，可视角度宽、反应迅速、像素精细；具备触摸屏可以让图像调节、体标选择、测量等操作更直观。具备eFlow精细血流多普勒成像技术。全程监控穿刺针路径和针尖位置，标配实时组织弹性成像技术。标配造影谐波成像技术。标配血流向量成像技术。 |
| 消化内镜室 | 肠镜 | 5 | 用途：用于开展许多新的治疗项目，提高科室收入和影响力。进口高清电子肠镜可以开展早癌筛查与治疗。 基本要求：操作手柄上具有4个及以上遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；内镜记忆功能；视野角度(广角)；景深距离；有效长度；采用全防水设计。 |
| 消化内镜室 | 胃镜 | 8 | 用途： 用于开展许多新的治疗项目，提高科室收入和影响力。进口高清电子肠镜可以开展早癌筛查与治疗。 基本要求：操作手柄上具有4个及以上遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；内镜记忆功能；视野角度(广角)；景深距离；有效长度；采用全防水设计。 |
| 消化内镜室 | 十二指肠镜 | 1 | 用途： 用来进行十二指肠的观察、诊断、摄影、处置与治疗以及超声内镜检查，可用于早癌筛查和内镜治疗在内的消化道疾病内镜诊疗。 基本要求：操作手柄上具有4个及以上遥控按键，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结等功能；内镜记忆功能；视野角度(广角)；景深距离；有效长度；采用全防水设计。 |
| 消化内 | 内镜清洗工作站 | 2 | 用途：用于清洗和消毒内窥镜的设备，主要目的是确保内窥镜在使用前能够达到严格的卫生标准，以减少交叉感染的风险。 基本要求：适用软式内窥镜的清洗、漂洗、浸泡消毒、终末漂洗及干燥。设备由清洗槽、超声槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统组成。 |
| 消化内科 | 洁净内镜存储柜 | 7 | 用途： 用于对各类软式内镜的表面、管腔进行洁净干燥及储存。消毒后的内镜存储在洁净内镜储存干燥柜内，避免细菌和生物膜的滋生，达到72小时洁净存储。 基本要求：单柜存储镜子数≥16条；存放容积≥500L；内镜在托盘内水平盘放，每个托盘存放1条内镜，非悬挂式储存；高效循环风系统，保持工作室正压，防止外面空气进入储存室内，确保洁净状态。使通过规范的高水平消毒的内镜，可以保持72小时的洁净度。 |
| 消化内科 | 全自动内镜清洗消毒机 | 9 | 用途：主要用于软式内镜的清洗和消毒灭菌，通过使用清洗剂及消毒剂以自动控制程序完成内镜的初洗、清洗剂清洗、漂洗、消毒、末洗、干燥等工作来替代传统人工清洗消毒内镜的设备。 基本要求：符合《WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范》可同时完成 3 条内镜的清洗消毒灭菌，并兼容各品牌软式内镜；可全自动完成初洗、清洗剂清洗、漂洗、消毒灭菌、末洗、干燥等功能，且消毒时间≤5 分钟，灭菌时间≤10 分钟；可实现前、后开门清洗消毒，洁污分离；全腔道灌流系统，实现内镜 5 个腔道充分进水清洗，且保障 3 个内镜灌流系统都具备独立的灌流泵支撑，且每条灌流系统都具备实时流量监测功能。需提供《消毒产品卫生安全评价报告》 |
| 消化内科 | 纯水机 | 1 | 用途： 主要用于提供高纯度的水源，以保证内镜检查和手术过程中的卫生和安全。 基本要求：符合胃镜室用水规范；全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管；纯水储水可实现消毒、灭菌功能。 |
| 消化内科 | 壁挂式等离子空气消毒机 | 17 | 用途： 通过产生等离子体来消除空气中的细菌、病毒和其他有害微生物，净化空气，提供更清洁、更健康的环境，从而减少传染病的传播风险。 基本要求：适用体积≥80m32；消毒方法： 等离子体；等离子体反应器使用寿命≥30000 小时。 |
| 消化内镜室 | 床旁监护仪 | 7 | 用途：监测患者生命体征。 基本参数：通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计；配置提手,方便移动；≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示；屏幕采用最新电容屏非电阻屏；显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。 |
| 消化内镜室 | 医用血管造影X射线机 | 1 | 用途： 适用于近台操控的常规X线诊断所需的数字化成像系统，包括数字拍片、数字透视，尤其要满足ERCP手术需要，可兼做消化系造影及特殊造影等。 基本要求： 发生器功率≥65KW，下球管式设计，可以实现床旁单手术中操作，配有可拆卸铅橡胶防护帘，具备微剂量低频脉冲，脉冲频率≤0.5帧/秒。 |
| 消化内镜室 | 内镜主机 | 3 | 用途： 用于处理来自电子内窥镜的信号,将其转换为能在监视器上显示的信号,也可为内窥镜提供照明用光源。 基本要求：采用5个LED光谱技术的统一平台；广泛的兼容性，CV-1500可以连接到许多不同类型的内窥镜，从而可以使用多种内窥镜支持功能；提供其他三项强大的增强观察功能，以提高诊断和治疗能力。 |
| 消化内镜室 | 内镜吊塔 | 9 | 用途： 内镜中心吊塔主要兼容内镜设备使用，包含仪器电源使用、气体接口、网络传输及视频输出，并且可以配置显示器悬挂，方便术中查看。 基本要求：符合医院层流净化要求；吊塔表面防腐性能优、易清洗，塑粉高压静电喷塑处理，模具化生产。吊柱式箱体采用气电完全分离设计，安装在独立腔体，有效的分布在吊柱的侧面，内藏封闭式电源箱，含线缆管理及电源总开关，可一键控制，维修和使用方便。 |
| 呼吸内镜 | 全自动内镜清洗消毒机 | 1 | 用途：主要用于软式内镜的清洗和消毒灭菌，通过使用清洗剂及消毒剂以自动控制程序完成内镜的初洗、清洗剂清洗、漂洗、消毒、末洗、干燥等工作来替代传统人工清洗消毒内镜的设备。 基本要求：符合《WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范》可同时完成 3 条内镜的清洗消毒灭菌，并兼容各品牌软式内镜；可全自动完成初洗、清洗剂清洗、漂洗、消毒灭菌、末洗、干燥等功能，且消毒时间≤5 分钟，灭菌时间≤10 分钟；可实现前、后开门清洗消毒，洁污分离；全腔道灌流系统，实现内镜 5 个腔道充分进水清洗，且保障 3 个内镜灌流系统都具备独立的灌流泵支撑，且每条灌流系统都具备实时流量监测功能。需提供《消毒产品卫生安全评价报告》 |
| 呼吸内镜 | 洁净内镜存储柜 | 1 | 用途： 用于对各类软式内镜的表面、管腔进行洁净干燥及储存。消毒后的内镜存储在洁净内镜储存干燥柜内，避免细菌和生物膜的滋生，达到72小时洁净存储。 基本要求：单柜存储镜子数≥16条；存放容积≥500L；内镜在托盘内水平盘放，每个托盘存放1条内镜，非悬挂式储存；高效循环风系统，保持工作室正压，防止外面空气进入储存室内，确保洁净状态。使通过规范的高水平消毒的内镜，可以保持72小时的洁净度。 |
| 呼吸内镜 | 内镜清洗工作站 | 1 | 用途：用于清洗和消毒内窥镜的设备，主要目的是确保内窥镜在使用前能够达到严格的卫生标准，以减少交叉感染的风险。 基本要求：适用软式内窥镜的清洗、漂洗、浸泡消毒、终末漂洗及干燥。设备由清洗槽、超声槽、漂洗槽、浸泡消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统组成。 |
| 呼吸内镜 | 内镜吊塔 | 2 | 用途： 内镜中心吊塔主要兼容内镜设备使用，包含仪器电源使用、气体接口、网络传输及视频输出，并且可以配置显示器悬挂，方便术中查看。 基本要求：符合医院层流净化要求；吊塔表面防腐性能优、易清洗，塑粉高压静电喷塑处理，模具化生产。吊柱式箱体采用气电完全分离设计，安装在独立腔体，有效的分布在吊柱的侧面，内藏封闭式电源箱，含线缆管理及电源总开关，可一键控制，维修和使用方便。 |
| 麻醉科 | 麻醉机 | 2 | 用于气管插管全麻患者机械通气。至少有容控、压控两种通气模式，空气、氧气两种气源，有蓄电功能，废气排放装置，配七氟烷挥发罐 |
| ICU | 监护仪 | 1 | 除常规监护仪配置外，需配置心输出量监测及肺漂浮导管监测模块。 |
| 脊柱外科 | 超声骨动力系统 | 1 | 利用超声原理完成骨性组织的切割、磨削和钻孔，同时具有冲洗功能，可同时用于开放手术、椎间孔镜手术、UBE通道微创手术等. |

附件2：市场调查情况及报价承诺函

| 市场调查情况及报价承诺函 |  |
| --- | --- |
| 1、设备名称 |  |
| 2、设备品牌及型号 |  |
| 3、设备标准配置及价格 |  |
| 4、设备可选配置及价格 |  |
| 5、功能及主要技术参数 |  |
| 6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目 |  |
| 6.1、耗材是否开放及使用寿命 |  |
| 6.2、耗材名称及价格 |  |
| 6.3、耗材每人使用情况 |  |
| 7、保修期结束后购买保修价格给出 |  |
| 7.1、设备全部保修价格 |  |
| 7.2、设备技术保修价格 |  |
| 8、设备常用配件及价格 |  |
| 9、设备对场地是否有要求 |  |
| 10、设备到货时间 |  |
| 11、设备培训及学术支持 |  |
| 12、设备保修期限 |  |
| 13、设备分项报价及总价 |  |
| 14、参与调研单位全称 |  |
| 15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品 |  |
| 17.生产企业是否属于中小微企业 |  |
| 18、代理人签字： 代理人联系方式： |  |
| 19、公司法人姓名： 法人联系方式： |  |

附件3：市场调查登记表

| 序号 | 公司名称 | 生产厂家 | 联系人 | 电话 | 设备型号 | 设备报价（万元） | 保修期（年） | 配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |